ICS xx.xx.xx

K xx

DB64

宁夏回族自治区地方标准

DB 64/T xx—2018

羊绒加工企业温室气体排放核算技术规范

（征求意见稿）

2018 - xx - xx发布

2018 - xx - xx实施

宁夏回族自治区质量技术监督局 发布

前  言

本标准的编写格式符合GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的要求。

本标准由宁夏回族自治区发展和改革委员会提出并归口。

本标准起草单位：宁夏清洁发展机制环保服务中心、宁夏荣昌绒业集团有限公司、宁夏中银绒业股份有限公司。

本标准主要起草人：程志、李岩、周霞、粟鑫、宋岩江、丁志华、代飞。

羊绒加工企业温室气体排放核算技术规范

范围

本标准规定了宁夏羊绒加工企业温室气体排放量的核算与报告相关的术语、核算边界、核算步骤与核算方法、数据质量管理、报告内容和格式等内容。

本标准适用于羊绒加工企业温室气体排放量的核算与报告，以羊绒加工生产为主营业务的企业可按照本标准提供的方法核算温室气体排放量，并编制企业温室气体排放报告。如羊绒加工企业除羊绒加工以外，还存在其他产品生产活动且存在温室气体排放，则应按照相关行业企业温室气体排放核算与报告要求进行核算并汇总报告。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 213  煤的发热量测定方法

GB/T 11062 天然气发热量、密度、相对密度和沃柏指数的计算方法

DL/T 567.8 燃油发热量的测定

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

术语和定义

- 温室气体

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

[GB/T 32150-2015，定义3.1]

注：本标准涉及的温室气体包含二氧化碳（CO2）和甲烷（CH4）。

报告主体

具有温室气体排放行为的法人企业或视同法人的独立核算单位。

[GB/T 32150-2015，定义3.1]

羊绒加工企业

以羊绒加工为主营业务的独立核算单位。

- 燃料燃烧排放

燃料在氧化燃烧过程中产生的温室气体排放。

[GB/T 32150-2015，定义3.1]

过程排放

在生产、废弃物处理处置等过程中除燃料燃烧之外的物理或化学变化造成的温室气体排放。羊绒加工企业所涉及的工业生产过程排放主要是废水处理产生的甲烷排放，以及染料和染剂中碳酸盐分解及烧毛工序产生二氧化碳排放。

注：由于烧毛工序为羊绒纤维（有机碳）且排放量较小，可不进行核算。

购入的电力、热力产生的排放

企业消费的购入电力、热力所对应的电力、热力生产环节产生的二氧化碳排放。

[GB/T 32150-2015，定义3.1]

输出的电力、热力产生的排放

企业输出的电力、热力所对应的电力、热力生产环节产生的二氧化碳排放。

[GB/T 32150-2015，定义3.1]

活动数据

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

[GB/T 32150-2015，定义3.1]

排放因子

表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。

[GB/T 32150-2015，定义3.1]

碳氧化率

燃料中的碳在燃烧过程中被完全氧化的百分比。

[GB/T 32150-2015，定义3.1]

全球变暖潜势

GWP

将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫的影响与等量二氧化碳辐射强度相关联的系数。

[GB/T 32150-2015，定义3.1]

二氧化碳当量

CO2e

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量

[GB/T 2900.50-2008，定义601-01-29]

核算边界

概述

- 报告主体应以企业法人或视同法人的独立核算单位为边界，核算和报告其生产系统产生的温室气体排放。生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、车间浴室、保健站等）。

- 如报告主体除羊绒加工外还存在其他产品生产活动，并存在本标准未涵盖的温室气体排放环节，则应参考其他相关行业的企业温室气体排放核算与报告要求进行核算并汇总报告（参加附录A）。

- 羊绒加工企业的温室气体排放核算与报告范围主要包括以下排放：燃料燃烧产生的二氧化碳排放；过程排放[污水处理产生的甲烷排放、染料和助剂中碳酸盐分解产生的二氧化碳排放（如果有）及面料后整过程中烧毛工序存在的原料燃烧产生的排放（考虑到量较小且为有机碳，企业可不核算）]；企业购入和输出的电力、热力产生的二氧化碳排放。羊绒加工企业温室气体排放核算边界见图1。

- 图1羊绒加工企业温室气体排放核算边界示意图

核算和报告范围

- 燃料燃烧排放

- 羊绒加工企业所涉及的燃料燃烧排放是指燃料在各种类型的固定或移动燃烧设备（如锅炉、窑炉、内燃机等）中与氧气发生氧化过程产生的二氧化碳排放。

- 过程排放

羊绒加工企业所涉及的过程排放主要是企业生产污水处理所导致的甲烷排放。如羊绒加工企业使用的染料和助剂中含有碳酸盐的，则还包括碳酸盐分解所产生的二氧化碳排放。

- 购入电力、热力产生的排放

羊绒加工企业消费的购入电力、热力（蒸汽、热水）所对应的二氧化碳排放。

- 输出的电力、热力产生的排放

羊绒加工企业输出的电力、热力（蒸汽、热水）所对应的二氧化碳排放。

核算步骤与核算方法

核算步骤

- 报告主体进行企业温室气体排放核算与报告的工作流程包括以下步骤：

- 识别排放源；

- 收集活动数据；

- 选择和获取排放因子数据；

- 分别计算燃料燃烧排放量、过程排放量、购入和输出的电力及热力所对应的排放量；

- 汇总计算企业温室气体排放量。

核算方法

- 概述

羊绒加工企业的温室气体排放总量等于企业边界内所有生产系统的化石燃料燃烧排放量、过程排放量以及企业购入的电力、热力消费的排放量之和，同时扣除输出的电力、热力所对应的排放量。按公式（1）计算：

E=E燃烧+E过程+E购入电+E购入热-E输出电-E输出热 ………………（1）

式中：

E    ——报告主体温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E燃烧   ——报告主体燃料燃烧排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E过程    ——过程排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E购入电  ——报告主体购入的电力消费的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E购入热  ——报告主体购入的热力消费的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E输出电  ——报告主体输出的电力消费的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E输出热  ——报告主体输出的热力消费的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）。

- 燃料燃烧排放

5.2.2.1 计算公式

燃料燃烧导致的二氧化碳排放量是企业核算和报告年度内各种燃料燃烧产生的二氧化碳排放量的加总，按式（2）计算：

E燃烧=i=1nADi×EFi×GWPCO2………………（2）

式中：

E燃烧  ——核算和报告年度内化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

ADi    ——核算和报告年度内第i种化石燃料的活动数据，单位为吉焦（GJ）；

EFi   ——第i种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；

GWPCO2——二氧化碳全球变暖潜势，取值1；

i     ——化石燃料类型代号。

5.2.2.2 活动数据获取

5.2.2.2.1概述

燃料燃烧的活动数据是核算和报告年度内各种燃料的消耗量与平均低位发热量的乘积，按式（3）计算：

ADi=NCVi×FCi…………………………（3）

式中：

ADi  ——核算和报告年度内第i种化石燃料的活动数据，单位为吉焦（GJ）；

NCVi ——核算和报告年度内第i种燃料的平均低位发热量；对固体和液体燃料，单位为吉焦每吨（GJ/t）；对气体燃料，单位为吉焦每万标立方米（GJ/104Nm3）；

FCi  ——核算和报告年度内第i种燃料的净消耗量；对固体或液体燃料，单位为吨（t）；对气体燃料，单位为万标立方米（104Nm3）。

5.2.2.2.2  燃料消耗量

化石燃料的消耗量应根据企业能源消费台账或统计报表来确定。燃料消耗量具体测量仪器的标准应符合GB 17167的相关规定。

5.2.2.2.3  低位发热量

具备条件的企业可遵循GB/T 213、GB/T 384、GB/T 22723等相关标准，开展实测；不具备条件的企业宜参考表B.1的推荐值。

5.2.2.3  排放因子数据获取

燃料燃烧的二氧化碳排放因子按式（4）计算：

EFi=CCi×OFi×4412  …………………………（4）

式中：

EFi ——第i种燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；

CCi  ——第i种燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（tC/GJ），宜参考表B.1；

OFi  ——第i种燃料的碳氧化率，宜参考表B.1；

4412    ——二氧化碳与碳的相对分子质量之比。

- 过程排放

5.2.3.1 概述

羊绒加工企业过程排放量是碳酸盐分解产生排放量与废水处理产生的排放量之和，按式（5）计算：

E过程=E废水+E碳酸盐…………………………（5）

式中：

E过程  ——核算和报告年度内的过程排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E废水  ——核算和报告年度内废水厌氧处理产生的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E碳酸盐——核算和报告年度内碳酸盐分解所导致的生产过程排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）。

5.2.3.2 废水厌氧处理产生的排放

5.2.3.2.1 计算公式

羊绒加工企业在废水处理过程中，由于废水厌氧处理会排放甲烷（CH4）。废水厌氧处理温室气体排放量的计算见式（6）：

E废水=ECH4×GWPCH4×10-3…………………………（6）

式中：

ECH4    ——核算报告年度废水厌氧处理产生甲烷排放量，单位为千克甲烷（kgCH4）；

GWPCH4 ——甲烷的全球变暖趋势，取值21。

ECH4=TOW-S×EF-R …………………………（7）

式中：

TOW——废水厌氧处理去除的有机物总量，单位为千克化学需氧量（kgCOD）；

S ——以污泥方式清除掉的有机物总量，单位为千克化学需氧量（kgCOD）；

EF——甲烷的排放因子，单位为千克甲烷每千克化学需氧量（kgCH4/kgCOD）；

R  ——甲烷回收量，单位为千克甲烷（kgCH4）。

5.2.3.2.2 活动数据获取

活动水平数据包括废水处理除去的有机物总量（TOW）、以污泥方式清除掉的有机物总量（S）以及甲烷回收量（R）。

5.2.3.2.2.1废水厌氧处理去除的有机物总量

如果企业有废水厌氧处理系统去除的COD统计，可直接作为TOW的数据。如果没有去除的COD统计数据，则采用公式（8）计算：

TOW=W×（CODin-CODout）…………………………（8）

式中：

W        ——厌氧处理过程产生的废水量，采用企业计量数据，单位为立方米（m3）；

CODin ——厌氧处理系统进口废水中化学需氧量浓度，采用企业检测值的平均值，单位为千克化学需氧量每立方米（kgCOD/m3）；

CODout——厌氧处理系统出口废水中化学需氧量浓度，采用企业检测值的平均值，单位为千克化学需氧量每立方米（kgCOD/m3）。

5.2.3.2.2.2以污泥方式清除掉的有机物总量

采用企业计量数据。若企业无法统计以污泥方式清除掉的有机物总量，可使用缺省值为零。

5.2.3.2.2.3甲烷回收量

采用企业计量数据，或根据企业台账、统计报表来确定。

5.2.3.2.3 排放因子数据获取

5.2.3.2.3.1 概述

废水厌氧处理的排放因子可按公式（9）计算：

EF=Bo×MCF…………………………（9）

式中：

Bo   ——厌氧处理废水系统的甲烷最大生产能力，单位为千克甲烷每千克化学需氧量（kgCH4/kgCOD）；

MCF——甲烷修正因子，无量纲，表示不同处理和排放途径或系统达到的甲烷最大产生能力的程度。

5.2.3.2.3.2 甲烷最大生产能力

优先使用国家最新公布的数据，如果没有，宜参考附录B表B.2；

5.2.3.2.3.3 甲烷修正因子

具体条件的企业可以开展实测，或委托有资质的专业机构检测，或参考附录B表B.2。

5.2.3.3 碳酸盐分解产生的排放

5.2.3.3.1计算公式

按式（10）计算碳酸盐分解过程的二氧化碳排放量：

E碳酸盐=i=1n（AD碳酸盐，i×EF碳酸盐，i）×GWPCO2…………………………（10）

式中：

AD碳酸盐,i——核算和报告年度内第i种碳酸盐的消耗量，单位为吨（t）；

EF碳酸盐，i——第i种碳酸盐分解的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吨碳酸盐（tCO2/t碳酸盐）；

GWPCO2——二氧化碳全球变暖潜势，取值1；

i      ——碳酸盐种类代号。

5.2.3.3.2活动数据获取

所需的活动数据是核算与报告年度内染料和助剂中各种碳酸盐的消耗量，企业计量数据，单位为吨（t）。

5.2.3.3.3排放因子数据获取

碳酸盐分解的二氧化碳排放因子采用附录B表B.2所提供的推荐值。

- 购入和输出的电力、热力产生的排放

- 5.2.4.1 计算公式

a）企业购入的电力消费所对应的电力生产环节二氧化碳排放量按式（11）计算：

E购入电=AD电×EF电×GWPCO2…………………………（11）

式中：

E购入电  ——购入的电力所对应的电力生产环节二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

AD电   ——核算和报告年度内的外购电力，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电   ——区域电网平均供电排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）；

GWPCO2——二氧化碳全球变暖潜势，取值1。

b）企业购入的热力消费所对应的热力生产环节二氧化碳排放量按式（12）计算：

E购入热=AD热×EF热×GWPCO2…………………………（12）

式中：

E购入热  ——购入的热力所对应的热力生产环节二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

AD热   ——核算和报告年度内的外购热力，单位为吉焦（GJ）；

EF热   ——热力消费的排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；

GWPCO2——二氧化碳全球变暖潜势，取值1。

c）企业输出的电力消费所对应的电力生产环节二氧化碳排放量按式（13）计算：

E输出电=AD电×EF电×GWPCO2…………………………（13）

式中：

E输出电  ——输出的电力所对应的生产环节二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

AD电   ——核算和报告年度内的输出电量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电   ——区域电网平均供电排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）；

GWPCO2——二氧化碳全球变暖潜势，取值1。

d）企业输出的热力消费所对应的热力生产环节二氧化碳排放量按式（14）计算：

E输出热=AD热×EF热×GWPCO2…………………………（14）

式中：

E输出热  ——输出的热力所对应的热力生产环节二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

AD热   ——核算和报告年度内的输出热力，单位为吉焦（GJ）；

EF热   ——热力消费的排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；

GWPCO2——二氧化碳全球变暖潜势，取值1。

5.2.4.2活动数据获取

包括：

a）核算和报告年度内的外购和输出电力，活动数据以企业的电表记录的读数为准，也可采用供应商提供的电费发票或者结算单等结算凭证上的数据；

b）核算和报告年度内的外购和输出热力，活动数据以企业的热力表记录的读数为准，也可采用供应商提供的热力费发票或者结算单等结算凭证上的数据。

5.2.4.3排放因子数据获取

包括：

a）电力消费的排放因子应根据企业生产地及目前的东北、华北、华东、华中、西北、南方电网划分，选用国家主管部门最近年份公布的相应区域电网排放因子；

b）热力消费的排放因子可取推荐值0.11tCO2/GJ，也可采用政府主管部门发布的官方数据。

数据质量管理

报告主体宜加强温室气体数据质量管理工作，包括但不限于：

- 建立企业温室气体排放核算与报告的规章制度，包括负责机构和人员、工作流程和内容、工作周期和时间节点等；指定专职人员负责企业温室气体排放核算与报告工作；

- 根据各种类型的温室气体排放源的重要程度对其进行等级划分，并建立企业温室气体排放源一览表，对于不同等级的排放源的活动数据和排放因子数据的获取提出相应的要求；

- 对现有的监测条件进行评估，不断提高自身监测能力，并制定相应的监测计划，包括对活动数据的监测和对燃料低位发热量等参数的监测；定期对计量器具、检测设备和在线监测仪表进行维护管理，并记录存档；

- 建立健全温室气体数据记录管理体系，包括数据来源、数据获取时间及相关责任人等信息的记录管理；

- 建立企业温室气体排放报告内部审核制度。定期对温室气体排放数据进行交叉校验，对可能产生的数据误差风险进行识别，并提出相应的解决方案。

报告内容和格式

概述

报告主体应参照附录A的格式进行报告。

报告主体基本信息

报告主体基本信息应包括报告主体名称、单位性质、报告年度、所属行业、统一社会信用代码、法定代表人、填报负责人和联系人信息等。

温室气体排放量

报告主体应报告年度温室气体排放总量，并分别报告燃料燃烧排放量、过程排放量、购入和输出的电力及热力所对应的排放量。

活动数据及来源

报告主体应报告企业在报告年度用于工业生产的各种燃料的净消耗量和相应的低位发热量、碳酸盐消耗量、净购入的电量和热力、废水厌氧处理去除的有机物总量、厌氧处理产生的废水量、厌氧处理系统进口废水中的化学需氧量浓度、厌氧处理系统出口废水中的化学需氧量浓度、以污泥方式清除掉的有机物总量、甲烷回收量，并说明这些数据的来源。

报告主体如果还从事羊绒加工以外的产品生产活动，并存在本标准未涵盖的温室气体排放环节，则应参考其他相关行业的企业温室气体排放核算方法与报告要求标准，报告其活动水平数据及来源。

排放因子数据及来源

报告主体应报告企业在报告年度内用于生产的各种燃料的单位热值含碳量和碳氧化率数据、碳酸盐分解的二氧化碳排放因子、废水厌氧处理系统的甲烷最大生产能力、甲烷修正因子、报告主体生产地的电力消费排放因子和热力消费因子等数据，并说明这些数据的来源。

报告主体如果还从事羊绒加工以外的产品生产活动，并存在本标准未涵盖的温室气体排放环节，则应参考其他相关行业的企业温室气体排放核算方法与报告要求标准，报告其排放因子数据及来源。

附 录 A

（资料性附录）

报告格式模板

羊绒加工企业温室气体排放报告

报告主体（盖章）：

报告年度：

编制日期：   年   月   日

本报告主体核算了    年度温室气体排放量，并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下：

- 企业基本情况

- 温室气体排放

- 活动数据及来源说明

- 排放因子数据及来源说明

本企业承诺对本报的真实性负责。

法人（签字）：

年  月  日

表A.1   报告主体     年温室气体排放量汇总表

| 排放源类别 | 二氧化碳 | 甲烷 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业温室气体排放总量/tCO2e |  |  |  |
| 燃料燃烧排放量/tCO2e |  | —— |  |
| 过程排放量/tCO2e |  |  |  |
| 其中：废水处理排放量/tCO2e | —— |  |  |
| 其中：碳酸盐分解排放量/tCO2e |  | —— |  |
| 购入电力产生的排放量/tCO2e |  | —— |  |
| 购入热力产生的排放量/tCO2e |  | —— |  |
| 输出电力产生的排放量/tCO2e |  | —— |  |
| 输出热力产生的排放量/tCO2e |  | —— |  |

表A.2   报告主体活动数据相关数据一栏表a

| 排放源类别 | 燃料品种 | 计量单位 | 消耗量 t或104Nm3 | 低位发热量 GJ/t或GJ/104Nm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料燃烧b | 无烟煤 | t |  |  |
|  | 烟煤 | t |  |  |
|  | 褐煤 | t |  |  |
|  | 洗精煤 | t |  |  |
|  | 其他洗煤 | t |  |  |
|  | 其他煤制品 | t |  |  |
|  | 焦炭 | t |  |  |
|  | 原油 | t |  |  |
|  | 燃料油 | t |  |  |
|  | 汽油 | t |  |  |
|  | 柴油 | t |  |  |
|  | 一般煤油 | t |  |  |
|  | 液化天然气 | t |  |  |
|  | 液化石油气 | t |  |  |
|  | 焦油 | t |  |  |
|  | 焦炉煤气 | 104Nm3 |  |  |
|  | 高炉煤气 | 104Nm3 |  |  |
|  | 转炉煤气 | 104Nm3 |  |  |
|  | 其他煤气 | 104Nm3 |  |  |
|  | 天然气 | 104Nm3 |  |  |
|  | 炼厂干气 | t |  |  |

表A.2（续）

| 生产过程c | 参数名称 | 量值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Na2CO3消耗量 |  | t |
|  | NaHCO3消耗量 |  | t |
|  | 废水处理量 |  | m3 |
|  | CODin |  | kg COD/m3 |
|  | CODout |  | kg COD/m3 |
| 电力、热力 | 参数名称 | 数据 | 单位 |
|  | 购入电力量 |  | MWh |
|  | 购入热力量 |  | GJ |
|  | 输出电力量 |  | MWh |
|  | 输出热力量 |  | GJ |
| a 企业应自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他能源品种； b 报告主体如果还从事除羊绒外的产品生产活动，并存在本部分未涵盖的温室气体排放环节，应自行加行报告； c企业应自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他碳酸盐品种。 |  |  |  |

表A.3   排放因子相关数据一览表

| 排放源类别 | 燃料品种 | 单位热值含碳量 tC/GJ | 碳氧化率 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃料燃烧a | 无烟煤 |  |  |
|  | 烟煤 |  |  |
|  | 褐煤 |  |  |
|  | 洗精煤 |  |  |
|  | 其他洗煤 |  |  |
|  | 其他煤制品 |  |  |
|  | 焦炭 |  |  |
|  | 原油 |  |  |
|  | 燃料油 |  |  |
|  | 汽油 |  |  |
|  | 柴油 |  |  |
|  | 一般煤油 |  |  |
|  | 液化天然气 |  |  |
|  | 液化石油气 |  |  |
|  | 焦油 |  |  |
|  | 焦炉煤气 |  |  |
|  | 高炉煤气 |  |  |
|  | 转炉煤气 |  |  |
|  | 其他煤气 |  |  |
|  | 天然气 |  |  |
|  | 炼厂干气 |  |  |
| 生产过程b | 参数名称 | 数据 | 单位 |
|  | Na2CO3排放因子 |  | tCO2/t Na2CO3 |
|  | NaHCO3排放因子 |  | tCO2/t NaHCO3 |
|  | 废水厌氧处理系统甲烷最大生产能力 |  | kg CH4/ kg COD |
|  | 甲烷修正因子 |  | —— |
| 电力、热力 | 参数名称 | 数据 | 单位 |
|  | 购入电力 |  | tCO2/MWh |
|  | 购入热力 |  | tCO2/GJ |
|  | 输出电力 |  | tCO2/MWh |
|  | 输出热力 |  | tCO2/GJ |
| a企业应自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他能源品种； b企业应自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他碳酸盐品种。 |  |  |  |

附录B

（资料性附录）

相关参数推荐值

相关参数推荐值见表B.1、表B.2。

表B.1 常用燃料相关参数的推荐值

| 燃料品种 |  | 计量单位 | 低位发热量 （GJ/t，GJ/104Nm3） | 单位热值含碳量（tC/GJ） | 燃料碳 氧化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固 体 燃 料 | 无烟煤 | t | 26.7c | 27.49×10-3b | 94% b |
|  | 烟煤 | t | 19.570 d | 26.18×10-3b | 93% b |
|  | 褐煤 | t | 11.9 c | 27.97×10-3b | 96% b |
|  | 洗精煤 | t | 26.344 a | 25.41×10-3b | 90% b |
|  | 洗中煤（其他洗煤） | t | 12.545 a | 25.41×10-3b | 90% b |
|  | 其他煤制品 | t | 17.460 d | 33.60×10-3d | 90% b |
|  | 焦炭 | t | 28.435 a | 29.42×10-3b | 93% b |
| 液 体 燃 料 | 原油 | t | 41.816 a | 20.08×10-3b | 98% b |
|  | 燃料油 | t | 41.816 a | 21.10×10-3b | 98% b |
|  | 汽油 | t | 43.070 a | 18.90×10-3b | 98% b |
|  | 柴油 | t | 42.652 a | 20.20×10-3b | 98% b |
|  | 煤油 | t | 43.070 a | 19.41×10-3b | 98% b |
|  | 液化天然气 | t | 44.2 c | 17.20×10-3b | 98% b |
|  | 液化石油气 | t | 50.179 a | 17.20×10-3b | 98% b |
|  | 炼厂干气 | t | 45.998 a | 18.20×10-3b | 98% b |
|  | 焦油 | t | 33.453a | 22.00×10-3c | 98% b |
| 气 体 燃 料 | 焦炉煤气 | 104Nm3 | 179.81 a | 13.58×10-3b | 99% b |
|  | 高炉煤气 (鼓风炉煤气) | 104Nm3 | 33.000 d | 70.8×10-3c | 99% b |
|  | 转炉煤气 | 104Nm3 | 84.000 d | 49.60×10-3d | 99% b |
|  | 发生炉煤气 （其他煤气） | 104Nm3 | 52.270 a | 12.2×10-3b | 99% b |
|  | 天然气 | 104Nm3 | 389.31 a | 15.32×10-3b | 99% b |
| a数据取值来源为《中国能源统计年鉴2013》。 b数据取值来源为《省级温室气体清单指南（试行）》。 c数据取值来源为《2006年IPCC国家温室气体清单指南》。 d数据取值来源为行业经验数据。 |  |  |  |  |  |

表B.2 其他排放因子推荐值

| 参数名称 | 单位 | 缺省值 |
| --- | --- | --- |
| Na2CO3排放因子 | tCO2/t Na2CO3 | 0.4149 |
| NaHCO3排放因子 | tCO2/t NaHCO3 | 0.5237 |
| 废水厌氧处理系统甲烷最大生产能力 | kg CH4/ kg COD | 0.25 |
| 甲烷修正因子 | / | 0.3 |
| 电力消费的排放因子 | tCO2/MWh | 采用国家最新发布值 |
| 热力消费的排放因子 | tCO2/GJ | 0.11 |

参考文献

[1] GB/T 32150-2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则

[2] 省级温室气体清单编制指南（试行），国家发展和改革委员会办公厅

[3] 中国能源统计年鉴2013，中国统计出版社

[4] IPCC国家温室气体清单指南（2006），政府间气候变化专门委员会（IPCC）

_________________________________